- Infinite Impulse Response (IIR) filters – DC Blocker Block

- Single Pole Recursive filter

Single Pole Recursive low-pass filter:

yn=xn∗a0+yn−1∗b1

Trong đó:

- a0=1−x

- b1=x

Single Pole Recursive high-pass filter:

yn=a0∗xn−a1∗xn−1+b1∗yn−1

Trong đó:

- a0=1+x2

- a1=−1+x2

- b1=x

- Phương pháp xác định các hệ số

Có 3 phương pháp để xác định hệ số x bao gồm:

- Hằng số thời gian (time constant): Về bản chất vật lý, khi đưa vào một xung bước nhảy (tín hiệu từ 0 vọt lên 1), d chính là số lượng mẫu cần thiết để đầu ra yn đạt tới xấp xỉ 63.2% giá trị xác lập (1−1e).

x=e−1d

  - Trong đó: d là hằng số thời gian tính bằng số lượng mẫu.

- Tần số cắt tần số cắt (cutoff frequency): Về bản chất vật lý, fc là điểm mà tại đó đáp ứng biên độ giảm xuống mức −3dB (công suất giảm còn một nửa, biên độ còn 70.7%). Đây là phương pháp chuẩn mực để thiết kế DC Blocker.

x=e−2πfc

  - Trong đó, fc là tần số cắt chuẩn hóa, được tính bằng tỷ số giữa tần số cắt thực tế (Fc tính bằng Hz) và tốc độ lấy mẫu (Fs tính bằng Hz):  fc=FcFs0≤fc≤0.5.

  - Với bộ lọc có tần số cắt rất nhỏ (fc≪1), sử dụng xấp xỉ Taylor e−y≈1−y, ta có công thức tính nhanh: x≈1−2πfc=b1≈1−2πfc,a0≈2πfc.

- Chọn trực tiếp (direct picking): Người lập trình không tính toán ngược từ d hay fc mà gán trực tiếp một giá trị x tiệm cận 1 (thường từ 0.9 đến 0.9999).

  - Độ mịn (smoothing factor): x càng gần 1, bộ lọc “nhớ” quá khứ càng lâu, khả năng lọc nhiễu càng mạnh, dải thông càng hẹp nhưng phản ứng lại càng chậm.

  - Tối ưu hóa số nguyên (fixed-point optimization): Trên các vi xử lý nhúng hoặc FPGA không có FPU mạnh, việc tính ey bằng số thực rất tốn kém. Người ta thường chọn x sao cho 1−x là một lũy thừa của 2. Khi đó, phép nhân a0 và b1 có thể thay thế bằng phép dịch bit sang phải (≫k), giúp thuật toán đạt tốc độ xử lý phần cứng tối đa.

1−x=2−k

- Đối chiếu hệ thống athena decoder

Đối với hệ thống athena decoder, single pole recursive filter – high-pass filter được xử dụng làm khối DC Blocker.

Vấn đề mà nó xử lý:

- Đây là một khối xử lý tín hiệu số có nhiệm vụ loại bỏ mực điện áp tĩnh (DC Offset) bị rò rỉ vào bên trong tín hiệu, giúp kéo toàn bộ dao động của tín hiệu trở về nằm cân bằng xoay quanh đúng mốc tọa độ 0.

Nguyên nhân gây ra DC Offset: Ở điều kiện lý tưởng, sóng vô tuyến đập vào ăng-ten là dòng điện xoay chiều (AC), nó dao động lên xuống đều đặn qua mốc 0V. Các giá trị I và Q sinh ra sẽ là các số âm dương xen kẽ (ví dụ +0.5, -0.5, +0.5...). Tuy nhiên phần cứng SDR thực tế không hoàn hảo:

- Bộ dao động nội bộ (LO Leakage): Mạch sinh tần số bên trong thiết bị SDR thường bị rò rỉ năng lượng trực tiếp vào mạch thu.

- Lỗi của bộ chuyển đổi ADC (Analog – to – Digital): Phần cứng mạch điện luôn có một điện áp nền nhất định do nhiệt độ và linh kiện.

Hậu quả: Tín hiệu I/Q thay vì dao động quanh mốc 0, nó bị “cõng” thêm một mức điện áp tĩnh. Ví dụ nó dao động quanh mốc +2. Dòng điện tĩnh không thay đổi này có tần số chính xác bằng 0Hz.

- Frequency Shift Block - Optional (User Config)

Triển khai của frequency shift block.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#ifndef INCLUDED_volk_32fc_s32fc_rotator_32fc_a_H

#define INCLUDED_volk_32fc_s32fc_rotator_32fc_a_H

#include <volk/volk_complex.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#define ROTATOR_RELOAD 512

#ifdef LV_HAVE_GENERIC

/*!

\brief rotate input vector at fixed rate per sample from initial phase offset

\param outVector The vector where the results will be stored

\param inVector Vector to be rotated

\param phase_inc rotational velocity

\param phase initial phase offset

\param num_points The number of values in inVector to be rotated and stored into cVector

*/

static inline void volk_32fc_s32fc_x2_rotator_32fc_generic(lv_32fc_t* outVector, const lv_32fc_t* inVector, const lv_32fc_t phase_inc, lv_32fc_t* phase, unsigned int num_points){

unsigned int i = 0;

int j = 0;

for(i = 0; i < (unsigned int)(num_points/ROTATOR_RELOAD); ++i) {

for(j = 0; j < ROTATOR_RELOAD; ++j) {

*outVector++ = *inVector++ * (*phase);

(*phase) *= phase_inc;

}

(*phase) /= abs((*phase));

}

for(i = 0; i < num_points%ROTATOR_RELOAD; ++i) {

*outVector++ = *inVector++ * (*phase);

(*phase) *= phase_inc;

}

}

#endif /* LV_HAVE_GENERIC */

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi người dùng muốn dịch dữ liệu đầu vào với một tần số Δf, và tín hiệu được thu với samplerate Fs. Góc xoay của thuật toán sẽ được xác định bằng:

Δθ=2∗π∗ΔfFs

Các tham số phase,phasedelta sẽ được tính bằng:

phase=complex1,0

phasedelta=complexcosΔθ,sinΔθ

Logic chính được sử dụng để xoay góc Δθ cho 2 pha I và Q: Thuật toán lặp lần lượt qua các cặp giá trị I/Q và thực hiện 2 bước chính,

yn=xn∗phase

phase=phase∗phasedelta

và một bước phụ được sử dụng sau mỗi 512 mẫu loại bỏ sai số tích lũy của các vòng lặp trước đó:

phase=phasephase

Ví dụ về xoay pha 90 độ

Đây cũng là lõi thuật toán của khối Doppler Correct tiếp theo.

- Doppler Correct

Khối doppler correct được sử dụng để bù lại tần số của tín hiệu gây ra bởi hiệu ứng doppler khi vệ tinh ở quỹ đạo thấp di chuyển nhanh trên bầu trời qua vị trí trạm thu.

Các giá trị tần dịch chuyển gây ra bởi hiệu ứng doppler sẽ được tính toán dựa trên vận tốc hướng tâm của vệ tinh và trạm thu vr. Tần số dịch chuyển Δf được tính toán bằng:

Δf=f0∗vrc

- Trong đó:

  - f0: Là tần số phát sóng của vệ tinh

  - c: Là vận tốc ảnh sáng và được lấy bằng 299792458

Tần số của tín hiệu tại thời điểm đó sẽ được dịch -Δf để bù cho lại sự dịch duyển Δf của hiệu ứng doppler. Thuật toán của Frequency Shift block sẽ được sử dụng.

- Rational Resampler

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

static inline void volk_32fc_32f_dot_prod_32fc_generic(lv_32fc_t* result, const lv_32fc_t* input, const float * taps, unsigned int num_points) {

float res[2];

float *realpt = &res[0], *imagpt = &res[1];

const float* aPtr = (float*)input;

const float* bPtr=  taps;

unsigned int number = 0;

*realpt = 0;

*imagpt = 0;

for(number = 0; number < num_points; number++){

*realpt += ((*aPtr++) * (*bPtr));

*imagpt += ((*aPtr++) * (*bPtr++));

}

*result = *(lv_32fc_t*)(&res[0]);

}

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rational Resampler sẽ thực hiện nội suy tăng mẫu, giảm mẫu để tạo ra dữ liệu với samplearte mong muốn.

Samplerate cuối cùng được tính theo công thức:

ffinal=Fs∗MN

- Trong đó:

  - ffinal: Tốc đọ lấy mẫu mong muốn

  - Fs: Tốc độ lấy mẫu của SDR đầu vào

  - M: Hệ số nội suy (interpolation factor)

  - L: Hệ số giảm mẫu (decimation factor)

yn=xn∗tapsn

- Automatic Gain Control

Automatic Gain Control (AGC) được thiết kế với cấu trúc feedback, sai số được tính dựa trên đầu ra (y[n - 1]), không phải đầu vào (x[n]). Điều này biến nó thành một vòng điều khiển kín.

Khuếch đại tín hiệu:

yn=xn×gain

Đo lường biên độ thức thời:

An=yn=In−12+Qn−12

Cập nhật độ lợi bằng tích lũy sai số:

en=reference−An

gain=gain+rate×en

Hệ thống sử dụng các tham số khởi tạo:

- rate:0.02

- reference:1.0

- gain:1.0

- gainmax:65536

- Root Raised Cosine

- Costas Loop

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

void costas_loop_block::work() {

int nsamples = input_stream->read();

if (nsamples <= 0) {

input_stream->flush();

return;

}

for (int i = 0; i < nsamples; i++) {

// mix input & VCO

tmp_val =

input_stream->read_buf[i] * complex_t(cosf(-phase), sinf(-phase));

output_stream->write_buf[i] = tmp_val;

// calculate error

switch (order) {

case 2: // order 2, BPSK

error = tmp_val.real * tmp_val.imag;

break;

case 4: // order 4, QPSK

error = (tmp_val.real > 0.0f ? 1.0f : -1.0f) * tmp_val.imag -

(tmp_val.imag > 0.0f ? 1.0f : -1.0f) * tmp_val.real;

break;

case 8: // order 8, 8-PSK

const float k = (sqrtf(2.0) - 1);

if (fabsf(tmp_val.real) >= fabsf(tmp_val.imag))

error =

((tmp_val.real > 0.0f ? 1.0f : -1.0f) * tmp_val.imag -

(tmp_val.imag > 0.0f ? 1.0f : -1.0f) * tmp_val.real * k);

else

error =

((tmp_val.real > 0.0f ? 1.0f : -1.0f) * tmp_val.imag * k -

(tmp_val.imag > 0.0f ? 1.0f : -1.0f) * tmp_val.real);

break;

}

// clip error

error = branchless_clip(error, 1.0);

// compute new freq and phase.

freq += beta * error;

phase += freq + alpha * error;

// wrap phase

while (phase > (2 * M_PI))

phase -= 2 * M_PI;

while (phase < (-2 * M_PI))

phase += 2 * M_PI;

// clamp freq

if (freq > freq_limit_max)

freq = freq_limit_max;

if (freq < freq_limit_min)

freq = freq_limit_min;

}

input_stream->flush();

output_stream->swap(nsamples);

}

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xoay pha (VCO – Voltage Controlled Oscillator):

yn=xn∗complexcos−phase,sin−phase

Tính toán sai số:

error=A∗Qn−B∗In

- Trong đó:

  - A=1vớiIn>0vàA=−1vớiIn≤0

  - B=1vớiQn>0vàB=−1vớiQn≤0

Tính toán tần số và pha mới:

freq=freq+β∗error

phase=freq+α∗error

- Clock Recovery